Как правильно заправлять картриджи Canon PG-40 и PG-50 1. Подложите под картридж несколько салфеток или толстую газету. Это необходимо, чтобы впитать лишние чернила при заправке. Картридж должен лежать наклейкой вверх. 2. Просверлите небольшое отверстие в зоне, расположенной чуть ниже наклейки, как это показано на рисунке ниже. 3. Наполните шприц черными чернилами (20 мл). 4. Введите иглу шприца в отверстие (примерно на 2/3), которое вы просверлили и ОЧЕНЬ медленно залейте чернила (20 мл). 5. Аккуратно заклейте проделанное отверстие скотчем. 6. Оставьте картридж на несколько минут. 7. Установите картридж в принтер и проделайте от 1 до 3 циклов прочистки (см. руководство к принтеру). 8. Заправка закончена, можно печатать. При необходимости используйте тестовую распечатку. Если после заправки на печати видны пропуски в виде белых полос, оставьте картридж просто постоять (на сутки), после чего повторите попытку. После заправки уровень чернил в картридже отображаться не будет. Если принтер откажется печатать - нажмите и удерживайте 3-5 секунд кнопку "бумага". Как правильно заправлять картриджи Canon CL-41 и CL-51 1. Подложите под картридж несколько салфеток или толстую газету. Это необходимо, чтобы впитать лишние чернила при заправке. Картридж должен лежать наклейкой вверх. 2. Аккуратно снимите наклейку и сохраните ее (в будущем она потребуется). 3. Под наклейкой вы заметите три отверстия, слишком маленьких для иглы шприца. Их необходимо немного расширить или можно снять саму крышку, под которой будут три контейнера для чернил. 4. ОЧЕНЬ медленно наполните каждый из контейнеров чернилами в соответствии с цветом (по 6 мл каждого цвета). Расположение цветов показано на рисунке. 5. Аккуратно наклейте этикетку обратно точно так, как было до заправки или приклейте крышку (если вы использовали такой способ). 6. Оставьте картридж на несколько минут. 7. Установите картридж в принтер и проделайте от 1 до 3 циклов прочистки (см. руководство к принтеру). 8. Заправка закончена, можно печатать. При необходимости используйте нашу тестовую распечатку. Если после заправки на печати видны пропуски в виде белых полос, оставьте картридж просто постоять (на сутки), после чего повторите попытку. После заправки уровень чернил в картридже отображаться не будет. Если принтер откажется печатать - нажмите и удерживайте 3-5 секунд кнопку "бумага". Как правильно заправить картридж Canon CL-52 Photo 1. Подложите под картридж несколько салфеток или толстую газету. Это необходимо, чтобы впитать лишние чернила при заправке. Картридж должен лежать наклейкой вверх. 2. Аккуратно снимите наклейку и сохраните ее (в будущем она потребуется). 3. Под наклейкой вы заметите три отверстия, слишком маленьких для иглы шприца. Их необходимо немного расширить или можно снять саму крышку, под которой будут три контейнера для чернил. 4. ОЧЕНЬ медленно наполните каждый из контейнеров чернилами в соответствии с цветом (по 6 мл каждого цвета). Расположение цветов показано на рисунке. 5. Аккуратно наклейте этикетку обратно точно так, как было до заправки или приклейте крышку (если вы использовали такой способ). 6. Оставьте картридж на несколько минут. 7. Установите картридж в принтер и проделайте от 1 до 3 циклов прочистки (см. руководство к принтеру). 8. Заправка закончена, можно печатать. Если после заправки на печати видны пропуски в виде белых полос, оставьте картридж просто постоять (на сутки), после чего повторите попытку. После заправки уровень чернил в картридже отображаться не будет. Если принтер откажется печатать - нажмите и удерживайте 3-5 секунд кнопку "бумага".