Мой алгоритм рассчитан на специалистов, которые НЕ занимаются ремонтом оборудования, но в их задачу входит необходимость «поставить правильный диагноз», и, в случае не сложной проблемы, решить ее самостоятельно и получить за это премию.

Знак (*) означает, что теперь «пациента» следует нести в мастерскую, где имеется специальное оборудование для ремонта и люди, которые этим давно занимаются.

Вообще, не забываем про гарантию.

- Компьютер не включается (мертвые комплектующие: мама, БП, камень)

  - Подается ли питание на плату? ( Как определить: 1. светодиод – может быть перегоревшим, правда это невероятно; 2. не крутятся кулера)

    - Собственно розетка или переноска

    - БП (не крутится кулер)

      - Выключен тумблер

      - Навешано слишком

        - Отключать компоненты по нарастающей

      - Дохлый БП

        - Попробовать подключить заведомо исправный – непомогает, значит мать.

      - Его не включает мать

        - берем скрепку и замыкаем контакт 16 /PS_ON (зеленый провод) с любым черным около него (с одной стороны один, а с другой три).

        - кратковременно включаем на нем тумблер или вставляем провод питания. Надо быть осторожным возможно в нем КЗ (короткое замыкание) тогда будет небольшой фейрверк.

          - Либо он просто запустится и закрутится кулер. Значит его не запускает системная плата.

          - Если он не запустится, то он вышел из строя.

    - Мать память, процессор и видеокарта

      - Вздутые кондеры на матери

        - Перепаять или (*)

      - Вынуть из корпуса и попробовать завести так (в корпусе могло что-то вызывать КЗ)

        - Не завелась – Дохлая (*)

      - Вставить в корпус, но не собирать (не подключать оборудование). Завести

        - Нет – что-то коротит

        - Да – глючит какая-то из железок

          - Подключать по одному

          - Заменить и обязательно попробовать завести – нет – проблема в самой материнке (*)

- Сигналы BIOS (т.е. компьютер включается, начинают вращаться вентиляторы)

  - Полное молчание

    - Просто глюки (первое, что надо проверить)

      - есть изображение на мониторе

        - load BIOS defaults

      - нет изображения на мониторе

        - новая железка – что-то зацепил при установке

        - перегревается процессор (скорее всего будет компьютер будет выключаться)

        - перегревается видеокарта (скорее всего будет компьютер будет выключаться)

        - Для PCI-устройств – глюки шины PCI (пробовать на исправные шины)

    - Сгорел или неправильно подключен PC Speaker

    - Глючит память или видео

      - вынуть, включить (начать с видео)

        - нет сигналов

          - заменить БП, видео и память на заведомо исправные

          - нет – сдохла материнка

        - есть сигналы

          - продуть слот, прочистить контакты, поменять местами планки

  - Award

    - Один короткий			- все нормально

    - Два коротких			- сбой CMOS

      - села батарейка

      - некорректное выключение – провести настройку BIOS

    - Один длинный, один короткий	- память

      - вынуть и снова вставить планки, поменять их местами

      - заменить платы памяти, проверить

        - нет – проблема в материнке (*)

    - Один длинный, два коротких	- видеокарта

      - неплотная установка в слот – нет

      - попробовать вставить заведомо исправную видеокарту – нет – проблема в самой материнке (*)

    - Один длинный, три коротких	- клавиатура

      - не подключена – не помагает

      - подключить заведомо исправную – нет

      - неисправен порт подключения (*)

      - попробовать USB клаву – нет

      - неисправен контроллер клавиатуры (*)

    - Один длинный, девять коротких	- BIOS

      - возможно перепрошивка поможет. Если на гарантии, то ремонт

    - Повторяющийся короткий		- БП

      - менять

    - Повторяющийся длинный		- память

      - неправильно установлена

      - другие проблемы

  - AMI

    - Один сигнал				- все нормально

    - Два сигнала				- память

    - Три сигнала			- память. Не распознаны типы модулей

    - Четыре сигнала			- память, либо таймер

    - Пять сигналов			- процессор. ошибки

    - Шесть сигналов			- клавиатура

    - Семь сигналов			- процессор метрв

      - на всякий случай попробовать его на другой материнке – да

        - глючит материка.

    - Восемь сигналов			- видеокарта

    - Девять сигналов			- BIOS

    - Десять сигналов			- материнка. Чипы на ней

      - сразу в ремонт (*)

    - Одиннадцать сигналов		- КЭШ

      - возможна выключена в BIOS. Самому лучше не решать (*)